Лабораторная работа № 2

Определение маски сети. Разбиение сети на подсети

Выполнил: Дампилов Тимур

# Задача № 1. Перевод IP-адресов

Для перевода каждого числа я использовал таблицу степеней двойки: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Нужно понять, какие из этих чисел в сумме дают исходное значение — те получают 1, остальные 0.

Пункты 1–5: десятичный формат в двоичный

| № | Десятичный | Двоичный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.124.56.220 | 00001010.01111100.00111000.11011100 |
| 2 | 113.72.101.11 | 01110001.01001000.01100101.00001011 |
| 3 | 173.143.32.194 | 10101101.10001111.00100000.11000010 |
| 4 | 200.69.139.217 | 11001000.01000101.10001011.11011001 |
| 5 | 88.212.236.76 | 01011000.11010100.11101100.01001100 |

Подробный ход для пункта 4 (адрес 200.69.139.217):

Разбираю каждый октет по отдельности.

Октет 200: 128+64+8 = 200, получается 11001000.

Октет 69: 64+4+1 = 69, получается 01000101.

Октет 139: 128+8+2+1 = 139, получается 10001011.

Октет 217: 128+64+16+8+1 = 217, получается 11011001.

Итого: 11001000.01000101.10001011.11011001

Пункты 6–10: двоичный формат в десятичный

Здесь я делал обратное: вставлял биты в таблицу и суммировал те позиции, где стоит 1.

| № | Двоичный | Десятичный |
| --- | --- | --- |
| 6 | 01011101.10111011.01001000.00110000 | 93.187.72.48 |
| 7 | 01001000.10100011.00000100.10100001 | 72.163.4.161 |
| 8 | 00001111.11011001.11101000.11110101 | 15.217.232.245 |
| 9 | 01000101.00010100.00111011.01010000 | 69.20.59.80 |
| 10 | 00101011.11110011.10000010.00111101 | 43.243.130.61 |

# Задача № 2. Маски для проекта

В классовой адресации каждый класс уже занимает фиксированное количество бит под адрес сети. Чтобы создать нужное количество подсетей, я "откусываю" биты от хостовой части — каждый откушенный бит удваивает количество подсетей, но вдвое уменьшает количество хостов. Из итоговых адресов два всегда занято (адрес сети и широковещательный), поэтому формула хостов — это 2 в степени количества бит минус 2.

1) Сеть 172.16.0.0 — 250 подсетей и 220 хостов

Это класс B — под сеть уже занято 16 бит, осталось свободных 16 бит (всего 32).

Мне нужно 250 подсетей. Я перебираю: 128 — мало, 256 — хватает. Значит, под подсети нужно 8 бит.

Под хосты остаётся тоже 8 бит: 256 минус 2 = 254 адреса, мне нужно 220 — подходит.

16 бит сети + 8 бит подсетей = маска /24.

Маска: /24 = 255.255.255.0

2) Сеть 10.0.0.0 — 2000 подсетей и 1500 хостов

Это класс A — под сеть занято 8 бит, свободно 24 бита.

Мне нужно 2000 подсетей. Перебираю: 1024 — мало, 2048 — хватает. Значит, под подсети нужно 11 бит.

Под хосты остаётся 32 - 8 - 11 = 13 бит: 8192 минус 2 = 8190 адресов, мне нужно 1500 — подходит с большим запасом.

8 бит сети + 11 бит подсетей = маска /19.

Маска: /19 = 255.255.224.0

3) Сеть 192.168.0.0 — 4 подсети и 60 хостов

Это класс C — под сеть занято 24 бита, свободно 8 бит.

Мне нужно 4 подсети. Перебираю: 2 бита дают 4 подсети — как раз подходит.

Под хосты остаётся 6 бит: 64 минус 2 = 62 адреса, мне нужно 60 — подходит.

24 бита сети + 2 бита подсетей = маска /26.

Маска: /26 = 255.255.255.192

# Задача № 3. Разбиение сети 192.168.1.0/24 (VLSM)

Нужно создать три подсети: на 120, 12 и 5 адресов. Я начинаю с самой большой, иначе адреса могут начать перекрываться.

Принцип: нахожу ближайшую степень двойки, которая покрывает нужное количество с учётом двух зарезервированных адресов. Это и будет размер блока.

Подсеть 1 — на 120 адресов

Мне нужно как минимум 122 адреса (120 хостов + адрес сети + broadcast). Ближайшая степень двойки сверху — 128. Беру блок из 128 адресов.

Эта подсеть начинается с .0 и заканчивается на .127. Адрес .0 — это адрес сети, .127 — широковещательный. Хостам отдаётся от .1 до .126 (126 адресов).

192.168.1.0/25, хосты .1–.126, broadcast .127

Подсеть 2 — на 12 адресов

Нужно 14 адресов минимум. Ближайшая степень двойки сверху — 16. Блок из 16 адресов.

Начинается там, где закончилась предыдущая — с .128. Заканчивается на .143. Хостам отдаётся .129–.142 (14 адресов).

192.168.1.128/28, хосты .129–.142, broadcast .143

Подсеть 3 — на 5 адресов

Нужно 7 адресов минимум. Ближайшая степень двойки сверху — 8. Блок из 8 адресов.

Начинается с .144, заканчивается на .151. Хостам отдаётся .145–.150 (6 адресов).

192.168.1.144/29, хосты .145–.150, broadcast .151

Адреса с .152 по .255 остались свободными — их можно использовать для будущих подсетей.

| Подсеть | Адрес сети | Хосты (пул) | Broadcast | Маска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (120 адр.) | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | /25 = 255.255.255.128 |
| 2 (12 адр.) | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 – 192.168.1.142 | 192.168.1.143 | /28 = 255.255.255.240 |
| 3 (5 адр.) | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 – 192.168.1.150 | 192.168.1.151 | /29 = 255.255.255.248 |

# Вывод

В этой лабораторной я научился переводить IP-адреса между двоичным и десятичным форматами, рассчитывать маску при классовой адресации (подбирая нужное количество бит под подсети и хосты), а также делить одну сеть на несколько подсетей разного размера с помощью VLSM. Технология VLSM позволяет не выделять лишние адреса там, где их не требуется много, что важно для экономии адресного пространства.