Лабораторная работа № 4

Проверка качества интернет-соединения: mtr (Linux)

Выполнил: Дампилов Тимур

Примечание: лабораторная работа выполнена на Linux. Вместо WinMTR используется утилита mtr — её Linux-эквивалент с идентичной функциональностью. mtr объединяет traceroute и ping: в реальном времени показывает маршрут до хоста и статистику задержек и потерь по каждому узлу.

# Установка mtr

Если mtr не установлен, устанавливается одной командой:

sudo apt install mtr # Debian/Ubuntu sudo dnf install mtr # Fedora/RHEL sudo pacman -S mtr # Arch

# Что означают столбцы в mtr

Перед выполнением заданий — разбор вывода, чтобы понимать что смотреть.

| Столбец | Что означает |
| --- | --- |
| Host | Адрес или имя каждого узла на маршруте. ??? — узел не отвечает на запросы. |
| Loss% | Процент потерянных пакетов. Если высокий только на одном хопе, а дальше 0% — узел просто ограничивает ICMP, реальных потерь нет. |
| Snt | Количество отправленных пакетов. |
| Last | Задержка последнего пакета (мс). |
| Avg | Средняя задержка за всё время (мс). |
| Best | Минимальная задержка (мс). |
| Wrst | Максимальная задержка (мс). |
| StDev | Стандартное отклонение — насколько стабильна задержка. Маленькое — соединение стабильное. |

# 1. Трассировка до newkaliningrad.ru (региональный ресурс)

Запускаю mtr в интерактивном режиме, жду пока наберётся достаточно статистики, затем делаю скриншот. Для отчёта дополнительно запускаю в режиме --report, чтобы получить текстовый вывод.

## Интерактивный режим:

mtr newkaliningrad.ru

## Текстовый отчёт:

mtr --report --report-cycles 20 newkaliningrad.ru

Анализ:

Потерь до ресурса нет, хопоп много, видно, что идет через Москву. Время в норме.

# 2. Трассировка до yandex.ru (российский ресурс)

## Интерактивный режим:

mtr yandex.ru

## Текстовый отчёт:

mtr --report --report-cycles 20 yandex.ru

Анализ:

Есть чуть потерь до предпоследнего хопа, это нормально. Время так же в норме. Потерь до финального ресурса нет.

# 3. Трассировка до microsoft.com (зарубежный ресурс)

## Интерактивный режим:

mtr microsoft.com

## Текстовый отчёт:

mtr --report --report-cycles 20 microsoft.com

Анализ:

Больше хопов из-за физического расстояния. Потери есть не в сети провайдера, а на магистрали. 100% на ресурсе, так как он нам не отвечает просто, это нормально. Время тоже чуть выше.

# 4. Полезные параметры mtr

В процессе работы я также попробовал дополнительные режимы запуска:

mtr -n google.com # без разрешения имён (быстрее) mtr --tcp google.com # TCP вместо ICMP (обходит некоторые фаерволы) mtr --report --no-dns google.com # отчёт без DNS-резолвинга mtr --interval 0.5 google.com # отправлять пакеты каждые 0.5 сек

[ Скриншот: mtr с дополнительными параметрами (любой из вариантов выше) ]

# Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил утилиту mtr — Linux-аналог WinMTR. mtr удобнее чем traceroute и ping по отдельности: показывает маршрут и статистику потерь одновременно, работает в реальном времени и умеет строить текстовый отчёт через --report.

Из трёх трассировок видно закономерность: региональный ресурс — меньше хопов и ниже задержка, зарубежный — больше хопов и задержка выше. Узлы с Loss% на промежуточных хопах при нулевых потерях на конечном узле — не являются реальными потерями: эти роутеры просто ограничивают или не отвечают на ICMP-запросы, но пакеты через них всё равно проходят.