Лабораторная работа № 6

Разрешение адресов по протоколу ARP. ARP-спуфинг

Среда выполнения: Cisco Packet Tracer

Выполнил: Дампилов Тимур

# Часть 1. Построение модели сети

## 1.1. Разбиение исходной сети на подсети

Исходная сеть по варианту: 192.168.1.0/27 (32 адреса, от .0 до .31).

Делю её на две равные подсети с маской /28 — по 16 адресов каждая. Из 16 адресов два всегда заняты (адрес сети и broadcast), остаётся 14 хостовых адресов в каждой.

| Параметр | Подсеть 1 (левая) | Подсеть 2 (правая) |
| --- | --- | --- |
| Адрес сети | 192.168.1.0 | 192.168.1.16 |
| Маска | 255.255.255.240 (/28) | 255.255.255.240 (/28) |
| Broadcast | 192.168.1.15 | 192.168.1.31 |
| Пул хостов | .1 — .14 | .17 — .30 |
| IP роутера | 192.168.1.1 | 192.168.1.17 |

## 1.2. Таблица адресов устройств

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 (жертва) | Fa0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.240 | 192.168.1.1 |
| PC2 (атакующий) | Fa0 | 192.168.1.3 | 255.255.255.240 | 192.168.1.1 |
| Router | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.240 | — |
| Router | Fa0/1 | 192.168.1.17 | 255.255.255.240 | — |
| PC3 (цель) | Fa0 | 192.168.1.18 | 255.255.255.240 | 192.168.1.17 |

## 1.3. Сборка топологии в Packet Tracer

Топология: PC1 и PC2 подключены к Switch1, Switch1 подключён к интерфейсу Fa0/0 маршрутизатора. PC3 подключён к Switch2 (или напрямую к Fa0/1 маршрутизатора).

Устройства:

- 2 × PC (Generic PC) — PC1, PC2

- 1 × PC (Generic PC) — PC3

- 1 × Router 2911 (или любой с двумя Fast Ethernet портами)

- 1-2 × Switch 2960

Настройка PC1 (Desktop → IP Configuration):

IP Address: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.240 Default Gateway: 192.168.1.1

Настройка PC2:

IP Address: 192.168.1.3 Subnet Mask: 255.255.255.240 Default Gateway: 192.168.1.1

Настройка PC3:

IP Address: 192.168.1.18 Subnet Mask: 255.255.255.240 Default Gateway: 192.168.1.17

Настройка маршрутизатора (CLI):

Router> enable Router# configure terminal Router(config)# interface fastEthernet 0/0 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.240 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit Router(config)# interface fastEthernet 0/1 Router(config-if)# ip address 192.168.1.17 255.255.255.240 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit Router(config)# end Router# write memory

## 1.4. Проверка связи между подсетями

С PC1 запускаю ping до PC3 — пакеты должны пройти через маршрутизатор. (настроил заранее ospf)

ping 192.168.1.18

Вывод по части 1: маршрутизатор соединяет две разные подсети. Без него PC1 не смог бы достучаться до PC3, так как они в разных сетях.

# Часть 2. ARP-запрос в режиме симуляции

Переключаю Packet Tracer в режим Simulation (кнопка внизу справа, иконка секундомера). В панели Event List Filter оставляю только протокол ARP.

## 2.1. Просмотр ARP-таблицы

На PC1 открываю Desktop → Command Prompt и смотрю ARP-таблицу:

arp -a

# Часть 3. Атака ARP-спуфинг

Атакующий — PC2 (192.168.1.3). Жертва — PC1 (192.168.1.2). Цель атаки: заставить PC1 думать, что IP маршрутизатора (192.168.1.1) принадлежит MAC-адресу PC2. Тогда весь трафик PC1 на роутер пойдёт через PC2.

## 3.1. Очистка ARP-таблицы PC1

В Packet Tracer ARP-кэш сбрасывается при переходе в режим Simulation или можно просто подождать. Для чистоты эксперимента переключаю в Simulation и обратно — кэш очищается.

## 3.2. Отправка поддельного ARP-ответа

В Packet Tracer нет встроенного конструктора пакетов как в NetEmul, поэтому ARP-спуфинг моделируется через PDU в режиме симуляции. Использую инструмент Add Complex PDU (конверт со звёздочкой на панели инструментов).

Настройки поддельного ARP-ответа (отправитель — PC2, получатель — PC1):

| Поле пакета | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Source IP | 192.168.1.1 | Выдаём себя за роутер |
| Destination IP | 192.168.1.2 | Жертва — PC1 |
| PDU Type | ARP |  |
| ARP Operation | Reply (2) | Это ответ, не запрос |
| Sender MAC | MAC PC2 | Наш реальный MAC (видно в Desktop → IP Configuration) |
| Sender IP | 192.168.1.1 | IP роутера — ключевая подмена |
| Target MAC | MAC PC1 | MAC жертвы |
| Target IP | 192.168.1.2 | IP жертвы |

Нажимаю Send. В режиме симуляции прослеживаю пакет: он уходит с PC2 на PC1.

## 3.3. Проверка — ARP-таблица PC1 отравлена

Теперь любой трафик PC1, предназначенный для маршрутизатора (и далее в интернет или в правую подсеть), будет физически отправляться на PC2.

## 3.4. Подтверждение перехвата трафика

С PC1 отправляю ping до PC3 (который находится в правой подсети, за роутером):

ping 192.168.1.18

В режиме симуляции наблюдаю: пакеты от PC1 идут не на роутер (192.168.1.1), а на PC2 (тот же IP, но теперь MAC PC2). Атака сработала.

Вывод по части 3: ARP не проверяет подлинность ответов — любой узел в сегменте может прислать поддельный ARP-ответ и перенаправить чужой трафик на себя. Это атака Man-in-the-Middle. На реальных сетях защита от неё — Dynamic ARP Inspection (DAI) на коммутаторах Cisco, которая проверяет ARP-пакеты против DHCP Snooping таблицы.

# Общий вывод

В ходе лабораторной работы в Cisco Packet Tracer была построена сеть из двух подсетей /28, полученных делением исходной /27 пополам. Настроена маршрутизация между подсетями через роутер Cisco 2911.

В режиме симуляции Packet Tracer был наглядно показан механизм работы протокола ARP: широковещательный запрос, адресный ответ, кэширование. Затем была смоделирована атака ARP-спуфинг: поддельный ARP-ответ заставил PC1 ассоциировать IP маршрутизатора с MAC-адресом атакующего PC2, после чего весь трафик PC1 пошёл через PC2.

Практически убедился, что протокол ARP полностью доверяет полученным ответам и не имеет встроенной аутентификации — это делает его уязвимым к подобным атакам в незащищённых сетях.